
一、特点：

5X新型碎石机是我公司引进德国技术，同时拥有多项自主专利产权的新一代产品，集三种破碎模式于一体，成为机制砂行业的核心设备。一种全新的高效碎石机。它具有如下特点：

1、 深腔型转子经过优化设计后，使物料通过量提高约30%。

2、 周护板局部磨损后可上下调头使用，提高材料利用率，可提高使用寿命48%以上。

3、 组合式锤头设计，只需更换磨损的锤头部分，可降低使用成本30%以上。另外增加了副锤头，有效地防止主锤头磨损后损坏立板。

4、 最核心耐磨材料采用美国重要行业用高度耐磨耐高温材料。

5、 采用菱形冲击块，避免物料冲击磨损后损伤立板。

6、 轴承选用日本、瑞典、美国等国际品牌。

7、 最优的发射口及内部更流畅的曲线形设计，降低物料的流动阻力，大幅度提高的物料通过能力。

8、 两用散料盘，操作简单，实现两种进料方式方便转换。

9、 主轴下端特殊的密封结构，保证无油封也不漏油。

10、 采用日本原装进口配件的液压开盖装置，可方便快捷的移动上盖，使更换检修机体内部机件省工省力

11、 选用高防护等级的电机。该类型电机具有效率高、噪音低等特点。符合国际电工委员会（IEC）标准，F级绝缘， IP54/55防护等级。

二、用途：

5X新型碎石机广泛应用于各种金属和非金属矿、水泥、耐火材料、磨料、玻璃原料、建筑骨料，机制砂、冶金等行业。适用中细碎不同硬度的各种矿石和岩石，如铁矿石、有色金属矿石、金刚砂、铝矾土、石英砂、棕刚玉、珍珠岩、玄武岩等高硬度物料的中细碎作业。

三、主要技术参数：

1、主要技术参数

	型   号
	5X7615
	5X8522
	5X9532
	5X1145

	通过量（t/h）

Throughput capacity
	瀑落与中心进料
	150~280
	240~380
	350~540
	500~640

	
	全中心进料
	70~140
	120~200
	180~280
	250~360

	最大入料尺寸（mm）
	软料
	<35
	<40
	<45
	<50

	
	硬料
	<30
	<35
	<40
	<45

	转速（r/min）
	1700~1900
	1500~1700
	1300~1510
	1100~1310

	双电机功率kW
	110~150
	180~220
	260~320
	400~440

	外形尺寸 长×宽×高（mm）
	4100×2330×2300
	4140×2500×2700
	4560×2600×2900
	5100×2790×3320

	重量（t）
	8.6
	11.8
	17.5
	27.5

	电源
	380v，50Hz

	稀油润滑站
	双油泵电机功率
	2X0.31kW

	
	安全保护
	双油互补供油；无油流自动停机；水冷降温；冬季电机加热启动

	
	油箱加热功率
	2kW

	
	外形尺寸 

长×宽×高（mm）
	820X520X1270


注：生产能力按中等硬度的石灰石测定。同时又与物料的粒度、含水份，及物料的性质等因素影响。

2、润滑系统参数

	油箱容积（L）
	240

	额定压力（MPa）
	0.63

	流量（L/min）
	8

	功率（Kw）
	0.31

	冷却水耗量（m3/h）
	≥1.2

	电加热的电压（V）
	220

	介质
	轴承油32—46#


四、主要结构：

5X系列离心冲击式碎石机主要组成部件：（如图一）铆接的机座部件、主轴装配总成、转子部总成、传动电机部、机架总成（包含上下机架部）、液压顶起回转装置及两侧的踏板架。辅助部分由电气系统、润滑系统。

[image: image1.png]



图一

1、踏板架    2、传动电机部    3、机座部      4、上下机架总成 

5、中心转子部   6、主轴装配总成     7、润滑储油器

五、工作原理
中心进料：（如图二所示）物料落入进料斗，经中心进料孔进入高速旋转的转子后被充分加速并经发射口抛出，首先与反弹后自由下落的一部分物料进行撞击，然后一起冲击到周围的涡流腔内的涡状料衬上（或反击块上），先被反弹到破碎腔的顶部，后偏转向下运动，与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕，最后经由下部排料口排出。

中心进料伴随环状瀑落进料：（如图三所示）物料落入进料斗，再经环形孔落下，被散料盘分成两股。一股经分料盘进入高速旋转的叶轮，另一股从分料盘的四周落下，进入叶轮的物料，在叶轮内被迅速加速后高速抛出，首先与散料盘四周自由落体的另一部分物料冲击破碎，然后一起冲击到周围的涡流腔内的涡状料衬上（或反击块上），先被反弹到破碎腔的顶部，后偏转向下运动，与从叶轮流道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕，最后经由下部排料口排出。

[image: image2.png]



图二

[image: image3.png]



图三

六、外形及基础

外形见图四所示，外形尺寸见表1，设备安装见图五，基础见图六，基础尺寸见表2。

1、 5X新型碎石机要安装在稳固的钢筋混凝土基础上，也可安装在钢结构机架上。基础的深度用户可根据当地的土质情况及环境条件决定。

2、 为了避免破碎后的物料堆积，碎石机下要有足够的空间安装运输设备。具体尺寸用户可根据配套的运输设备确定。

3、 稀油润滑站的回油口一定要低于设备的出油口。中间回油管不要高于出油口的高度，以免回油不畅通，而造成堵塞。

表1外形尺寸：

	     尺寸

型号
	外形尺寸
	进、出料口尺寸
	安装尺寸

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	n
	M
	N
	O
	P
	Q

	5X7615
	4100
	1640
	2300
	2330
	950
	1160
	500
	128*5
	680
	358
	150*3
	490
	16
	14
	890
	1640
	1780
	26

	5X8522
	4140
	1760
	2700
	2500
	1100
	1230
	800
	155*6
	970
	408
	125*4
	540
	20
	14
	940
	1760
	1900
	34

	5X9532
	4560
	1840
	2900
	2600
	1201
	1290
	575
	142*5
	750
	413
	101*5
	545
	20
	14
	1015
	1840
	2000
	40

	5X1145
	5100
	2020
	3320
	2790
	1358
	1376
	600
	148*5
	780
	450
	111*5
	595
	20
	14
	1145
	1970
	2130
	44


[image: image5.jpg]LT}

T E
i

T = D

ey -~
e M -
ﬂ%% Ol e T
: el et — T —— |
@
;" A 511 0 H
L I = — ! Ty =
= ,_W /,
o ® "
=
| &
QW ol i =
[} —
-t o [ =) o
| 1
*\ B B =1
(a8}
: .
N
il e i
0 1
e ~
[,
=14
D M -
=" 1
1] RteYa
/o i





图四

[image: image4.jpg]A

ﬂ's‘b@?‘é’ﬂc






